Краткая инструкция по управлению системой АСО.

Запуск оповещения личного состава.

- Включить питание на системном блоке и АСО.

- Ввести пароль 4111 и нажать ввод

- На рабочем столе выбрать иконку «запуск оповещения»  и запускаем.

В появившемся окне «Определение пользователя» вводим пароль 1234 и нажимаем ОК

В результате на экране монитора отобразится окно приложения со списком созданных ситуаций.

4. Для выбора  необходимой ситуации на запуск необходимо навести указатель"мыши" на строку с необходимой ситуацией и одиночным щелчком левой клавиши выбрать её. По нажатию клавиши "F3" выбранную ситуацию можно просмотреть детально. При этом нет возможности внести какие либо изменения.

По нажатию кнопки "Запустить оповещение", выбранную ситуацию можно запустить на выполнение.

5.Порядок работы

Модуль "Запуск оповещения" может отображать информацию в нескольких режимах: запуска оповещения, просмотра результатов оповещения, просмотр журнала событий, просмотр состояния каналов активного блока АСО.

Переключение в эти режимы производится через соответствующие пункты меню приложения или по нажатию "горячих" клавиш: "Alt + 1" (режим запуска оповещения), "Alt + 2" (режим просмотра результатов оповещения), "Alt + 3" (режим просмотра журнала событий), "Alt + 4" (режим просмотра состояния каналов активного блока АСО).

6. Оповещение

Последовательность действий для запуска процесса оповещения:

а) выделить необходимую ситуацию в списке ситуаций закладки "Ситуации";

Примечание – Если необходимо произвести оповещение по нескольким ситуациям, следует их выбрать посредством удержания в нажатом положении клавиши "CTRL" клавиатуры. Оповещение в этом случае будет производиться в порядке установленного приоритета абонентов. Оповещение по ситуациям, имеющим разные сообщения, будет производиться исходя из приоритета абонентов, группируя их по сообщениям.

б) запустить процесс оповещения нажатием кнопки "Запустить оповещение". При этом через некоторое время подсистема автоматически отобразит закладку "Ход оповещения" с промежуточными результатами и состоянием процесса;

Примечание – Прервать процесс оповещения можно при необходимости в любой момент нажатием кнопки "Прервать оповещение". При этом прервётся выполнение всех ситуаций в данной подсистеме.

в) по окончании процесса оповещения подсистема автоматически

отобразит закладку "Результаты оповещения", а сами результаты будут сохранены в базе данных для последующего документирования процесса

7.Просмотр результатов оповещения.

В данном пункте описываются возможности режима просмотра результатов оповещения. Активизировать режим просмотра результатов оповещения можно или через выбор соответствующего пункта меню, или по нажатию "горячих" клавиш "Alt + 2".

Окно просмотра результатов оповещения разделено на две части: слева отображается список сеансов оповещения, которые могут быть отсортированы по времени начала и окончания оповещения, а справа

отображается информация по оповещению по текущему выбранному сеансу.

Примечание – Окно просмотра результатов оповещения отображает информацию только для завершившихся сеансов оповещения. Для обновления списка завершившихся сеансов оповещения необходимо

нажать кнопку "Обновить".