| Технические условия ретрансляции данных, передаваемых из информационной системы (на примере ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» или сторонней телематической платформы организации, обслуживающей аппаратуру спутниковой навигации) в РНИС СО. | СОГАУ «ЦИТ» г.Смоленск, ул.Кашена,2 |
| --- | --- |

Способ передачи: межсерверная ретрансляция с использованием протоколов ретрансляции навигационных данных

Канал связи: публичный канал Интернет.

Сведения, необходимые для организации ретрансляции:

• IP адрес информационной системы получателя:  46.61.2O9.163

• порт приема данных информационной системы: 8OO1

Выбор протокола ретрансляции навигационной информации зависит от типа оборудования установленного на транспортном средстве.

Основной протокол ретрансляции навигационной информации:

• протокол EGTS  (РНИС РТ).

Дополнительные протоколы, по которым возможна ретрансляция навигационной информации:

•  протокол NDTP

• унифицированный протокол взаимодействия платформ систем мониторинга и управления подвижными объектами, спецификация SOAP (НИС ГЛОНАСС)

Состав передаваемой навигационной информации:

: • географическая широта и долгота местоположения объекта контроля; • путевой угол;

• скорость движения; • время и дата фиксации местоположения объекта контроля.

При кросс-протокольных преобразованиях, а также при передаче информации по дополнительным протоколам ретрансляции полнота передачи дополнительных параметров не гарантируется.

Настройка ретрансляции навигационной информации осуществляется в личном кабинете на сайте АО «ГЛОНАСС» или оператором телематической платформы, организации обслуживающей аппаратуру спутниковой навигации.

Технические условия ретрансляции информации согласуются в индивидуальном порядке. Обращения по данным вопросам принимаются по телефонам: (4812) 21-84-63 и 22-13-23 (секретарь)